Группа________

Ф.И.О.______________________________________________________________________

Практическая работа

Тема  «Разрезы»

Цель занятия: изучить и закрепить на практике теоретические знания, практические умения и навыки по теме: «Разрезы».

Задачи:

Образовательная: формирование умений выполнять и обозначать разрезы на чертежах.

Развивающая: развитие технического мышления,  пространственных представлений, способности к конструкторской технологической деятельности.

Воспитательная: формирование сознательного отношения  к изучаемому материалу, воспитание культуры труда, формирование навыков самостоятельной работы.

Обучающийся должен знать:

- основные требования и правила выполнения и обозначения разрезов  на чертежев соответствии с требованиями ГОСТа.

Обучающийся должен уметь:

- выполнять разрезы деталей.

-оформлять выполненные чертежи в соответствии с требованиями ГОСТа.

Форма проведения работы: индивидуальная, с использованием методических указаний.

Задание на практическую работу

1. Ознакомиться с основными требованиями и правилами выполнения и обозначения разрезов  на чертеже.

2. Выполнить необходимые разрезы деталей в соответствии с требованиями ГОСТа.

Основные теоретические сведения

Разрез — изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями.

На разрезе показывается то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней, рис. 1(а). Направление взгляда здесь указано стрелкой. В результате внутреннее строение детали становится видимым. При этом линии невидимого контура (рис. 1,б) обводят линией видимого контура (рис. 1,в).

Рис. 1

В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяются на простые и сложные.

Разрез, выполненный одной секущей плоскостью, называется простым.

Разрез, выполненный несколькими секущими плоскостями, называется сложным.

В разрезе изображают то, что расположено в плоскости разреза, и то, что расположено за ней. Стенки модели или детали, которые условно разрезала проведенная плоскость, заштриховывают тонкими сплошными линиями под углом 45°.

| Разрезы разделяются в зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций на: горизонтальные — секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций |  |
| --- | --- |
| вертикальные — секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций |  |
| наклонные — секущая плоскость составляет с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого (рисунок 4). |  |

В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяются на:

- простые — при одной секущей плоскости;

-  сложные — при нескольких секущих плоскостях.

Рисунок 2

Стрелки, указывают направление взгляда, они должны наноситься на расстоянии 2—3 мм от конца штриха, размеры стрелок изображены на рисунке 3.

Рисунок 3

Начальный и конечный штрихи не должны пересекать контур изображения.

У начала и конца линии сечения ставят одну и ту же прописную букву русского алфавита. Буквы наносят около стрелок, указывающих направление взгляда.

Разрез должен быть отмечен надписью по типу «А—А» (всегда двумя буквами через тире) (рис. 4)

Рисунок  4

Разрез, служащий для выяснения устройства предмета лишь в отдельном, ограниченном месте, называется местным.

Местный разрез выделяется на виде сплошной волнистой линией или сплошной тонкой линией с изломом (рисунок 5).

Рисунок 5

Методические указания  к выполнению практической работы

1. Изучить ГОСТ 2.305-68 "Изображения - виды, разрезы, сечения" и необходимую литературу.

2. Выполнить необходимые геометрические построения в соответствии с заданиями, ответить на тест.

3. Ответить на контрольные вопросы.

Задание 1. По видам и разрезам найдите наглядные изображения и соостветствующие буквенные обозначения запишите в таблицу 1.Укажите на чертеже проекции точек C и D.

Таблица 1

| Виды и разрезы | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Наглядное изображение |  |  |  |

Задание 2. Выполните разрез детали. При построении разреза ненужные линии удалите.

Задание 3.

Тест №1 по теме: «Разрезы»

| п/п | Задание | А | В | С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Как изображаются в разрезе детали с тонкими стенками? | Тонкими стенками | Не штрихуют | штрихуют |
| 2 | Нужно ли показывать на половине вида внутренние очертания предмета? | Да | Иногда | Нет |
| 3 | Границей между видом и разрезам при соединении половины вида и половины разреза служат..... | Штриховая линия | Штрихпунктирная линия | Волнистая линия |
| 4 | Какой линией на чертеже разделяют часть вида и часть разреза? | Сплошная волнистая | Штрихпунктирная | Сплошная тонкая |
| 5 | Как заштриховываются металлы и твердые сплавы в разрезах |  |  |  |

Тест №1 по теме: Разрезы

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответы |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы:

- Что называется разрезом?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Какие бывают разрезы в зависимости от числа секущих плоскостей?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

- Как делят простые разрезы в зависимости от положения секущей плоскости?

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

- Какой разрез называется местным?

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________