Задание на 02.11.2024

- Ознакомиться с материалами на тему: «Разрезы»

- Выполнить тест «Разрезы»

- Отправить ответы на тест в виде фото на электронный адрес: a-menshikh@list.ru до 16:00 часов 02.11.2024г.

Разрезы

1. Какое изображение называют разрезом?

А. изображение предмета, мысленно рассеченного плоскостью. На разрезе показывается то, что    попало в секущую плоскость, и то, что расположено за ней;
В. изображение фигуры, полученной при мысленном рассечении предмета секущей плоскостью. На разрезе показывается только то, что попало в секущую плоскость;
С. изображение фигуры, полученной при мысленном рассечении предмета секущей плоскостью. На разрезе показывается  то, что попало в секущую плоскость, и то, что расположено за ней.

2. Если секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций, разрез называется

А. фронтальным;    В. горизонтальным;     С. профильным;     D. фронтально-профильным.

3. Разрез, расположенный на месте вида слева, называется

А. фронтальным;     В. горизонтальным;    С. профильным;     D. местным

4. В каком случае разрезы не обозначаются?

А. если секущая плоскость параллельна плоскости проекций;
В. если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии детали;
С. если разрез расположен на продолжении секущей плоскости;
D. если разрез расположен на месте вида.

5. Под каким углом к горизонтальной линии выполняется штриховка на разрезе  детали, изготовленной из металла или сплава?

А. 30о;      В. 45о;   С. 60о;   D. любым

6. В каком случае при выполнении разреза целесообразно соединить половину вида с половиной разреза?

А. если вид и разрез детали – симметричные фигуры;
В. если вид и разрез детали не симметричны;
С. если внешнее ребро детали совпадает с ее осью симметрии;
D. в любом из перечисленных случаев.

7. С какой стороны от вертикальной оси симметрии располагается разрез?

А. слева;    В. справа;    С. с любой.

8. Какая линия служит границей соединения половины вида с половиной разреза?

А. сплошная тонкая;   В. штрихпунктирная тонкая;   С. штриховая;   D. волнистая.

9. В каком случае при выполнении разреза соединяют большую часть вида с меньшей частью  разреза?

А. если вид и разрез детали не симметричны;
В. если ребро внутренней поверхности детали совпадает с ее осью симметрии;
С. если внешнее ребро детали совпадает с ее осью симметрии;
D. в любом из перечисленных случаев.

10. Какая линия служит границей соединения части вида с частью разреза?

А. сплошная тонкая;   В. штрихпунктирная тонкая;   С. штриховая;   D. волнистая.

11. В каких случаях применяют местный разрез?

А. когда возникает необходимость четко раскрыть поперечное строение детали, ее геометрическую форму или форму ее частей;
В. когда необходимо выявить внутреннее строения детали;
С. когда необходимо раскрыть конструкцию отдельного элемента детали в конкретном месте;
D. в любом случае.

12. Как называется данный разрез?

А. фронтальный;
В. горизонтальный;
С. профильный.

13. На каком рисунке разрез выполнен правильно?

14. Какое изображение соответствует фронтальному разрезу детали?