ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 11

Тема: Уровневая сетевая архитектура. Эталонная модель ISO / OSI

Цель: Изучить подходы к разработке уровневых сетевых архитектур. Изучить и научиться определять функции основных компонентов сетевой архитектуры. Научиться разрабатывать собственные сетевые модели.

Задание: Разработать собственную модель сетевого взаимодействия и организовать передачу между двумя узлами А и В.

Для осуществления передачи данных между двумя компьютерами, необходимо организованное многоуровневое сетевое подключение. Данное сетевое взаимодействие (стек протоколов) будет содержать следующие уровни: физический, канальный, сетевой, транспортный и прикладной.

Физический уровень – это уровень непосредственной передачи данных в виде электрического сигнала, для этой цели служат разнообразные кабели (коаксиальный, оптоволокно).

Канальный уровень или уровень управления линией передачи отвечает за формирование пакетов (кадров) стандартного для данной сети (Ethernet, Token-Ring) вида, включающих начальное и конечное управляющие поля. Здесь же производится управление доступом к сети, обнаруживаются ошибки передачи путем подсчета контрольных сумм, и производится повторная пересылка приемнику ошибочных пакетов.

Сетевой уровень отвечает за адресацию пакетов и перевод логических имен (логических адресов, например, IP-адресов) в физические сетевые MAC-адреса (и обратно). На этом же уровне решается задача выбора маршрута (пути), по которому пакет доставляется по назначению (если в сети имеется несколько маршрутов).

Транспортный уровень обеспечивает доставку пакетов без ошибок и потерь, а также в нужной последовательности. Здесь же производится разбивка передаваемых данных на блоки, помещаемые в пакеты, и восстановление принимаемых данных из пакетов.

Прикладной уровень или уровень приложений обеспечивает услуги, непосредственно поддерживающие приложения пользователя, например, программные средства передачи файлов, доступа к базам данных, средства электронной почты, службу регистрации на сервере. Этот уровень управляет всеми остальными уровнями.